Національна Академія наук України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Науково-технічний центр випробування води

Адреса: 03142, Київ - 142, б. Вернадського, 42

Телефон: (044) 424-01-96	Факс: (044) 423-82-24

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ІКХХВ ім. А.В. Думанського НАН України

Академік НАН України, д.х.н., проф.  В.В. Гончарук

_______________________________

«_____»__________________ 2017 р.

П Р О Т О К О Л № 6 /2017

за результатами випробування зразків  води

з  бюветів Оболонського району м. Києва

Всього сторiнок  7

Науково-технічний центр випробування води ІКХХВ НАН України

атестований на технічну компетентність та незалежність

Свідоцтво про атестацію№ ПТ- 423/15 видане  27 листопада 2015 р.

Укрметртестстандартом Держспоживстандарту  України

Київ

1. Мета випробувань – дослiдження зразків води з бюветів за хімічними, мікробіологічними та токсикологічними показниками.

2.Об’єкт випробування: бювети Оболонського району м. Києва: №79 – вул. Героїв Дніпра, 22а; №82 – вул. Героїв Дніпра, 27; №86 – вул. Героїв Дніпра, 32а;  №94 – вул. Дніпроводська, 9/2;  №103 – вул. Маршала Малиновського,3; №108– вул. Маршала Тимошенка, 18;  №133 – вул. Рокосовського, 2; №139  - пр. Героїв Сталінграда, 9-а;  №142 – пр. Героїв Сталінграда, 14/16;

№143 – пр. Героїв Сталінграда, 45;   № 147  – пр. Оболонський, 14б  (згідно акту відбору   проб  від  13.06.2017 р.).

3.  Відбір проб: проби води відібрані та надані на випробування Замовником 13.06.2017 р.

4. Замовник – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України.

5. Результати випробувань - Аналіз води проведений (13 – 30).06.2017 р. Результати  наведено в таблицях 1 -  3.

Таблиця 1   ̶  Результати хімічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №79 | №82 |  |  |  |  | №86 |  |  | №94 |  |  | №103 |  |  | №108 |  |  | №133 |  |  | №139 |  | №142 |  |  | №143 |  |  | №147 |  | ДСТУ 7525:2014 |  |  |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показн., рН | 7,56 | 7,47 |  |  |  |  | 7,57 |  |  | 7,66 |  |  | 7,81 |  |  | 7,81 |  |  | 7,52 |  |  | 7,52 |  | 7,37 |  |  | 7,75 |  |  | 7,70 |  |  | 6,5-8,5 |  |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 | 4,3 | 4,7 |  |  |  |  | 4,4 |  |  | 3,4 |  |  | 4,2 |  |  | 4,15 |  |  | 5,75 |  |  | 5,1 |  | 5,7 |  |  | 3,60 |  |  | 4,05 |  |  | ≤7,0 (1,5-7,0)2* |  |
| Кальцій, мг/дм3 | 66,0 | 76,0 |  |  |  |  | 67,0 |  |  | 50,0 |  |  | 46,0 |  |  | 40,0 |  |  | 93,0 |  |  | 88,0 |  | 89,0 |  |  | 38,0 |  |  | 40,0 |  |  | ≤130 (25-75)4* |  |
| Магній, мг/дм3 | 12,0 | 10,8 |  |  |  |  | 12,6 |  |  | 10,8 |  |  | 22,8 |  |  | 25,8 |  |  | 13,2 |  |  | 8,4 |  | 15,0 |  |  | 20,4 |  |  | 24,6 |  |  | ≤80 (10-50)2* |  |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 | 287 | 299 |  |  |  |  | 305 |  |  | 328 |  |  | 311 |  |  | 329 |  |  | 336 |  |  | 348 |  | 403 |  |  | 305 |  |  | 311 |  |  | - |  |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 4,7 | 4,9 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 3,9 |  |  | 5,1 |  |  | 5,4 |  |  | 5,5 |  |  | 5,7 |  | 6,6 |  |  | 5,0 |  |  | 5,1 |  |  | ≤6,5 (0,5-6,5)2* |  |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 285 | 307 |  |  |  |  | 295 |  |  | 244 |  |  | 388 |  |  | 504 |  |  | 364 |  |  | 319 |  | 375 |  |  | 500 |  |  | 444 |  |  | ≤1000 (200-500)2* |  |
| Мінералізація, мг/дм3 | 398 | 429 |  |  |  |  | 417 |  |  | 419 |  |  | 547 |  |  | 652 |  |  | 503 |  |  | 476 |  | 544 |  |  | 630 |  |  | 672 |  |  | - |  |
| Залізо (заг.), мг/дм3 | 0,48 | 0,25 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,049 |  |  | 0,094 |  |  | 0,19 |  |  | 0,058 |  |  | 0,18 |  | 0,16 |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  | відсутність3* |  |
| Марганець, мг/дм3 | 0,023 | 0,030 |  |  |  |  | 0,027 |  |  | 0,005 |  |  | 0,024 |  |  | 0,016 |  |  | 0,031 |  |  | 0,036 |  | 0,040 |  |  | 0,017 |  |  | 0,045 |  |  | відсутність3* |  |
| Найменування показників | №79 |  | №82 |  | №86 |  |  | №94 |  |  | №103 |  |  | №108 |  |  | №133 |  |  | №139 |  |  | №142 |  |  | №143 |  |  | №147 |  |  |  | ДСТУ 7525:2014 |  |
| Мідь, мг/дм3 | <5,0×10-4 |  | 0,0009 |  | 0,0002 |  |  | 7,7× 10-5 |  |  | 0,001 |  |  | 0,002 |  |  | <5,0×10-4 |  |  | 0,001 |  |  | <5,0×10-4 |  |  | 2,8× 10-4 |  |  | 8,3× 10-5 |  |  |  | відсутність3* |  |
| Цинк, мг/дм3 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | 0,009 |  |  |  | відсутність3* |  |
| Сульфати, мг/дм3 | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | 43,2 |  |  | 38,4 |  |  | 19,2 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | 45,6 |  |  | 36,0 |  |  |  | ≤150 |  |
| Хлориди, мг/дм3 | 6,8 |  | 15,6 |  | 4,7 |  |  | 3,1 |  |  | 44,3 |  |  | 95,4 |  |  | 15,6 |  |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  |  | 93,7 |  |  | 64,7 |  |  |  | ≤150 |  |
| Тригалогенметани (сума), мг/дм3 | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  |  | відсутність3* |  |
| Дибромхлорметан, мг/дм3 | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  |  | відсутність3* |  |
| Чотирихлористий вуглець, мг/дм3 | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  |  |  | відсутність3* |  |
| Хлороформ, мг/дм3 | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  |  |  | відсутність3* |  |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фториди, мг/дм3 | 0,36 |  |  | 0,42 |  | 0,25 |  |  | 0,31 |  |  | 0,44 |  |  | 0,52 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,17 |  |  | 0,55 |  |  | 0,50 |  |  | 0,71,5 |
| Сірководень, мг/дм3 | <0,01 |  |  | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | - |
| Йод, мкг/ дм3 | <4,0 |  |  | <4,0 |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  |  | - |
| Броміди, мг/дм3 | ˂0,02 |  |  | 0,025 |  | ˂0,02 |  |  | ˂0,02 |  |  | 0,30 |  |  | 0,50 |  |  | 0,025 |  |  | ˂0,02 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,50 |  |  | 0,42 |  |  | відсутність3* |
| Алюміній, мг/дм3 | 0,00001 |  |  | 0,0003 |  | 0,0005 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,001 |  |  | 0,002 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0009 |  |  | відсутність3* |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 | 9,0 |  |  | 11,4 |  | 11,3 |  |  | 11,0 |  |  | 3,5 |  |  | 3,7 |  |  | 8,9 |  |  | 11,5 |  |  |  | 11,0 |  |  | 3,7 |  |  | 3,5 |  |  | - |
| Калій, мг/дм3 | 6,25 |  |  | 6,35 |  | 6,54 |  |  | 6,35 |  |  | 18,3 |  |  | 20,0 |  |  | 6,92 |  |  | 6,73 |  |  |  | 7,5 |  |  | 18,9 |  |  | 18,9 |  |  | ≤20 (2-20)2* |
| Натрій, мг/дм3 | 10,8 |  |  | 9,2 |  | 10,0 |  |  | 9,8 |  |  | 58 |  |  | 100 |  |  | 9,8 |  |  | 10,0 |  |  |  | 15 |  |  | 104 |  |  | 73 |  |  | ≤200 (2-20)2* |
| Барій, мг/дм3 | 0,003 |  |  | 0,003 |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  | 0,109 |  |  | 0,104 |  |  | 0,003 |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,104 |  |  | 0,104 |  |  | ≤0,1 |
| Найменування показників | №79 |  |  | №82 |  | №86 |  |  | №94 |  |  | №103 |  |  | №108 |  |  | №133 |  |  | №139 |  |  |  | №142 |  |  | №143 |  |  | №147 |  |  | ДСТУ 7525:2014 |
| Берилій, мг/дм3 | 8,0×10-6 |  |  | 4,6×10-6 |  | 5,5×10-6 |  |  | 0,8×10-6 |  |  | 1,3×10-6 |  |  | 0,3×10-6 |  |  | 10,6×10-6 |  |  | 5,5×10-6 |  |  |  | 2,1×10-6 |  |  | 1,3×10-6 |  |  | 1,3×10-6 |  |  | відсутність3* |
| Ванадій, мг/дм3 | 2,7×10-5 |  |  | 3,3×10-5 |  | 1,6×10-5 |  |  | 1,5×10-5 |  |  | 11,1×10-5 |  |  | 30×10-5 |  |  | 6,7×10-5 |  |  | 3,0×10-5 |  |  |  | 2,0×10-5 |  |  | 28×10-5 |  |  | 23×10-5 |  |  | - |
| Кадмій, мг/дм3 | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | <1,0×10-5 |  |  | відсутність 3* |
| Кобальт, мг/дм3 | 1,9×10-4 |  |  | 2,1×10-4 |  | 1,9×10-4 |  |  | 1,3×10-4 |  |  | 1,3×10-4 |  |  | 0,9×10-4 |  |  | 1,9×10-4 |  |  | 1,7×10-4 |  |  |  | 2,2×10-4 |  |  | 0,8×10-4 |  |  | 1,2×10-4 |  |  | відсутність3* |
| Літій, мг/дм3 | 0,013 |  |  | 0,013 |  | 0,014 |  |  | 0,013 |  |  | 0,017 |  |  | 0,019 |  |  | 0,013 |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,019 |  |  | 0,024 |  |  | 0,017 |  |  | - |
| Миш’як, мг/дм3 | 3,5×10-5 |  |  | 3,2×10-5 |  | 3,0×10-5 |  |  | 2,1×10-5 |  |  | 3,7×10-5 |  |  | 8,9×10-5 |  |  | 6,5×10-5 |  |  | 2,4×10-5 |  |  |  | 2,9×10-5 |  |  | 13,0×10-5 |  |  | 10,4×10-5 |  |  | відсутність 3* |
| Нікель, мг/дм3 | 2,4×10-4 |  |  | 3,6×10-4 |  | 3,1×10-4 |  |  | 1,2×10-4 |  |  | 2,1×10-4 |  |  | 1,3×10-4 |  |  | 3,6×10-4 |  |  | 4,2×10-4 |  |  |  | 6,8×10-4 |  |  | 8,5×10-6 |  |  | 2,6×10-4 |  |  | відсутність 3* |
| Свинець, мг/дм3 | 4,2×10-5 |  |  | 8,5×10-5 |  | 9,8×10-5 |  |  | 7,9×10-5 |  |  | 14,4×10-5 |  |  | 22,4×10-5 |  |  | 8,1×10-5 |  |  | 16,7×10-5 |  |  |  | 19,0×10-5 |  |  | 4,4×10-5 |  |  | 64,2×10-5 |  |  | відсутність 3* |
| Селен, мг/дм3 | 0,9×10-4 |  |  | 0,8×10-4 |  | 0,8×10-4 |  |  | 2,1×10-4 |  |  | 4,0×10-4 |  |  | 6,9×10-4 |  |  | 3,0×10-4 |  |  | 1,9×10-4 |  |  |  | 1,7×10-4 |  |  | 7,8×10-4 |  |  | 6,5×10-4 |  |  | відсутність 3* |
| Ртуть, мг/дм3 | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | відсутність3* |
| Срібло, мг/дм3 | 1,6×10-5 |  |  | ˂1,0×10-6 |  | 1,0×10-6 |  |  | ˂1,0×10-6 |  |  | 5,9×10-6 |  |  | 1,2×10-6 |  |  | 4,5×10-6 |  |  | ˂1,0×10-6 |  |  |  | 5,1×10-6 |  |  | ˂1,0×10-6 |  |  | ˂1,0×10-6 |  |  | - |
| Стронцій, мг/дм3 | 0,39 |  |  | 0,43 |  | 0,42 |  |  | 0,33 |  |  | 0,80 |  |  | 0,74 |  |  | 0,50 |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,56 |  |  | 0,79 |  |  | 0,78 |  |  | ≤2 |
| Талій, мг/дм3 | 4,7×10-5 |  |  | 9,7×10-5 |  | 3,2×10-5 |  |  | 2,2×10-5 |  |  | 20,2×10-5 |  |  | 16,4×10-5 |  |  | 4,7×10-5 |  |  | 1,2×10-5 |  |  |  | 1,1×10-5 |  |  | 9,6×10-5 |  |  | 5,3×10-5 |  |  | відсутність 3* |
| Уран, мг/дм3 | 1,1×10-5 |  |  | 1,5×10-5 |  | 0,8×10-5 |  |  | 1,9×10-5 |  |  | 3,5×10-5 |  |  | 1,5×10-5 |  |  | 1,4×10-5 |  |  | 1,5×10-5 |  |  |  | 3,1×10-5 |  |  | 2,5×10-5 |  |  | 4,2×10-5 |  |  | - |
| Хром, мг/дм3 | 0,5×10-4 |  |  | 0,8×10-4 |  | 0,6×10-4 |  |  | 0,6×10-4 |  |  | 3,1×10-4 |  |  | 9,2×10-4 |  |  | 1,9×10-4 |  |  | 0,8×10-4 |  |  |  | 0,9×10-4 |  |  | 8,3×10-4 |  |  | 7,4×10-4 |  |  | відсутність3* |
| Інтегральний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | 2,1 |  |  | 1,7 |  | 2,1 |  |  | 2,2 |  |  | 1,0 |  |  | 0,8 |  |  | 2,0 |  |  | 1,6 |  |  |  | 2,7 |  |  | 1,0 |  |  | 1,1 |  |  | ≤1,5 |
| Примітки: 1* ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 36 с.; 2* - величина, зазначена в дужках – оптимальний вміст в межах; 3* - нижче межі визначення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2   ̶  Результати мікробіологічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №79 | №82 | №86 | №94 | №103 | №108 | №133 | №139 | №142 | №143 | №147 | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ 7525:2014 |
| Заг. коліформи, КОЕ/ 1 дм3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| Число термостаб. колiформiв, КУО/ 100 см3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| Заг. мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 37 оС | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
| Загю. мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 22 оС | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | - | 20 |

Загальні висновки  на основі хімічного і мікробіологічного досліджень

За хімічними показниками:

Мінералізація в усіх зразках води  знаходиться в межах 417-652 мг/дм3; вміст сульфатів в зразках №№103, 108, 133, 143, 147 – 19,2 -45,6 мг/дм3, в усіх інших -<  4,0мг/дм3; хлоридів - 3,1-93,7 мг/дм3;

Вміст хлороформу та ін. ТГМ  ̶   нижче межі визначення. Сорг. – в бюветах №№79, 86, 94, 133, 139, 142 дещо вищі нормативних значень.

Відхилення:  В бюветах №№79 і 82 вміст заліза перевищує нормативні значення (0,25-0,48 мг/дм3)– в бюветах №108 139142 143 147  - в межах 0,16-0,19 мг/дм3.

Не типові значення деяких показників в бюветах № 103, 108, 143, 147: вміст  натрію 58-104 мг/дм3, калію – 18,3-20,0, а також підвищений вміст хлоридів  може вказувати на застосування у водопідготовці хлориду натрію (іонобмінна технологія).

За мікробіологічним показниками:

Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10,Україна та  ДСТУ 7525:2014 вода в усіх  досліджених бюветах  відповідає нормативним значенням.

Таблиця 3 ̶  Результати дослідження води біотестуванням

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГДК | Нормат. докум.*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №79 | №82 | №86 | №94 | №103 | №108 | №133 | №139 | №142 | №143 | №147 |  |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1) |
| - Хронічна токсичність церіодафнія, % | 30 | 10 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | відс. (± 5 %) | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 0,99 | 0,33 | 0,99 | 0,66 | 0,33 | 0,66 | 0 | 1,32 | 0,66 | 0,33 | 0,99 | 0,33 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер). ‰ | 0,66 | 0 | 0,33 | 0,99 | 0,66 | 0,33 | 0,99 | 0 | 0,33 | 0,99 | 0,66 | 0,33 | *3) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на кліт. хвост. плавця),‰ | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0,33 | *3) |
| - Індекс генотоксичн. на рибі. ‰ | 0,55 | 0,22 | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,44 | 0,33 | 0,44 | 0,77 | 0,33 | *3) |
| Індекс загальної токсичності на гідрах. % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | відс. (± 5 %) | *4) |
| Сум. ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі). % | +48,29 | +13,91 | +42,73 | +42,28 | +40,95 | +49,06 | +40,78 | +31,65 | +27,62 | +53,11 | +52,45 | 10 | *5) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі). ‰ | 0,33 | 0 | 0,66 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,66 | 0,33 | *5) |

*1) ДСТУ 4075-2001. Якiсть води. Визначання гострої летальної  токсичностi хiмiчних речовин та води на прiсноводнiй рибi [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei. Cyprinidae)]. Напiвстатичний метод (ISO 7346-2:1996. MOD)

*2) ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України. 2014. – 36 с.

*3) Патент України (№ 67315а). Спосіб оцінки генотоксичності водного середовища. Заявник ІКХХВ НАН України. Архипчук В.В.. Гаранько Н.М.. Гончарук В.В. 2004. бюл. №6.

*4)  Trottier S.. Blaise C.. Kusui T.. Johnson E.M.//Envir.Toxicol.Water Qual.-1997.-12- P.265-271

*5)  Fiskesjo G.//Ibid.-1993.-8.-P.461-470.

Висновки за результатами біотестування:

Оцінка рівня токсичності за класифікацією (I-V клас) на основі проведеного біотестування вод:

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму риб всі зразки вод не проявили гострої та хронічної токсичності.

Зразки води №79, №86 за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові 0,99‰, 0,99‰. Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі 0,55‰, 0,44‰ - відповідно,зразки води №79, №86 відносяться за класифікацією рівня токсичності  до І класу – умовнобезпечні води;

У зразках води №82, №94, №103, №108 спостерігався генотоксичнийефект: у еритроцитах крові, 0,33‰;0,66‰;0,33‰;0,66‰ відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі 0,22‰;0,33‰;0,22‰;0,33‰ – відповідно за класифікацією рівня токсичності води відносяться до категорії  – безпечні води;

На рівні організму на церіодафніях, зразки води №82, №86, №108 не проявили токсичного ефекту відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003. Зразки води №79, №94, №103 проявили хронічну токсичність відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі АlliumCepa (L) за сумарним ефектом (розм.-ваг. характ. корінців цибулі), у  зразках №79, №108, сумарний ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі) +48,29%,+49,06%- відповідно, спостерігався генотоксичний ефект, таким чином води відносяться за класифікацією рівня токсичності  до IІІ класу –  умовно небезпечні води. Зразки вод №86, №94, №103 мають сумарний ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі) +42,73%,+42,28%,+40,95% - відповідно, спостерігався генотоксичний ефект, таким чином за класифікацією рівня токсичності до класу–  умовнобезпечні води. Зразок води № 82 має сумарний ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі) +13,91%- відповідно, спостерігався генотоксичний ефект, таким чином за класифікацією рівня токсичності  до класу –  безпечні води.

За результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі зразки води №86, №94 відносяться за класифікацією рівня токсичності  до І класу – умовно безпечні води; №79, №82,№103, №108 відносяться за класифікацією рівня токсичності  до класу –   безпечні води. У зразках води №133,  №139,  №142,  №143,  №147  спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові,  0‰;1,32‰; 0,66‰;  0,33‰ – відповідно. Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі  0,33‰; 0,44‰; 0,33‰;  0,44‰; 0,77‰ – відповідно, ці води відноситься за класифікацією рівня токсичності  до I класу – умовно безпечні води;

На рівні організму на церіодафніях,  зразки води №133, №139,  №147 не проявили токсичного ефекту відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003. Зразки води № 142, №14 3 проявили хронічну токсичність відповідно ISO 12890:1999,  ДСТУ 41-74: 2003.

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі АlliumCepa (L) за сумарним ефектом (розм.-ваг. характ. корінців цибулі)  у  зразках №143, №147 мають сумарний ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі) +53,11%,+52,45%, спостерігався генотоксичний ефект, таким чином води відносяться за класифікацією рівня токсичності  до IІІ класу –  умовно небезпечні води. Зразки вод №133, №139, №142 мають сумарний ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі)  +40,78%, +31,65%, +27,62% - відповідно, за класифікацією рівня токсичності  до класу –  умовно безпечні в оди.

За результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі зразок води №147  відноситься за класифікацією рівня токсичності до І класу –  умовно безпечні води; №133,  №139,  №142,  №143 відносяться за класифікацією рівня токсичності до класу –   безпечні води.

Зав. відділу аналітичної та радіохімії

ІКХХВ НАН України, д.х.н.                                    			                                 Г.М. Пшинко

Відповідальний виконавець НТЦВВ,

с.н.с. відділу хімії, фізики та біології води			                                              М.М. Саприкіна

Відп. виконавець НТЦ ВВ, д.х.н, с.н.с.

лабораторії біомаркерів та біотестування			                                               О.В. Дацкевич

30 червня 2017 р.