Національна Академія наук України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Науково-технічний центр випробування води

Адреса: 03142, Київ - 142, б. Вернадського, 42

Телефон: (044) 424-01-96	Факс: (044) 423-82-24

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ІКХХВ ім. А.В. Думанського НАН України

Академік НАН України, д.х.н., проф.  В.В. Гончарук

_______________________________

«_____»__________________ 2017 р.

П Р О Т О К О Л № 4 /2017

за результатами випробування зразків  води

з  бюветів Cвятошинського  району м. Києва

Всього сторiнок  12

Науково-технічний центр випробування води ІКХХВ НАН України

атестований на технічну компетентність та незалежність

Свідоцтво про атестацію № ПТ- 423/15 видане  27 листопада 2015 р.

Укрметртестстандартом Держспоживстандарту  України

Київ

1. Мета випробувань – дослiдження зразків води з бюветів за хімічними, мікробіологічними та токсикологічними показниками

2.Об’єкт випробування: бювети Святошинського району м. Києва: №117 – вул. Котельникова (перетин з вул. Петрицького);                                №118 – вул. Потапова (парк);   №119 – пр. Л.Курбаса, 6;  №120 – вул. Р. Ролана (перетин з вул. Тулузи);   №122 – вул. акад Туполєва, 13;                    №123– вул. Булгакова, 11;  №129 –  вул. Зодчих, 40;   №130 – вул. Ірпінська, 71;  №136 – вул.Святошинська, 6 та Верховинна, 8 (сквер);                 №137– вул. Симиренка, 10;  №138 – вул. Уборевича, 24;  №144 – вул. Ф. Пушиної, 2 (перетин з вул. Біличанською, 3);

№145 – вул. Я. Коласа, 25;  б/н   ̶   акад. Вернадського;    б/н  ̶  Генерала Наумова  (згідно акту відбору   проб  від  22 березня 2017 р.).

3.  Відбір проб: проби води відібрані та надані на випробування Замовником   22.03.2017 р.

4. Замовник – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського  НАН України

5. Результати випробувань - Аналіз води проведений (22.03. – 25.04).  2017 р. Результати  наведено в таблицях 1-3.

Таблиця 1   ̶  Результати хімічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №117 |  | №118 |  | №119 |  | №120 |  | №122 |  | №123 |  | №129 |  | №130 |  | ДСТУ 7525:2014 |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, рН | 7,40 |  | 7,42 |  | 8,0 |  | 7,42 |  | 7,56 |  | 7,40 |  | 7,40 |  | 7,40 | 6,5-8,5 |  |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 | 5,7 |  | 6,0 |  | 0,5 |  | 5,7 |  | 4,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 7,2 | ≤7,0 (1,5-7,0)2* |  |
| Кальцій, мг/дм3 | 92 |  | 92 |  | 6,0 |  | 94 |  | 72 |  | 92 |  | 94 |  | 120 | ≤130 (25-75)2* |  |
| Магній, мг/дм3 | 13,2 |  | 16,8 |  | 2,4 |  | 12,0 |  | 13,2 |  | 13,2 |  | 12,0 |  | 14,4 | ≤80 (10-50)2* |  |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 | 372 |  | 360 |  | 317 |  | 390 |  | 323 |  | 378 |  | 390 |  | 323 | - |  |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 6,1 |  | 5,9 |  | 5,2 |  | 6,4 |  | 5,3 |  | 6,2 |  | 6,4 |  | 5,3 | ≤6,5 (0,5-6,5)2* |  |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 300 |  | 350 |  | 440 |  | 345 |  | 305 |  | 345 |  | 370 |  | 495 | ≤1000 (200-500)2* |  |
| Мінералізація, мг/дм3 | 511 |  | 499 |  | 600 |  | 528 |  | 442 |  | 515 |  | 529 |  | 623 | - |  |
| Залізо (заг.), мг/дм3 | 0,083 |  | 0,12 |  | 0,006 |  | 0,25 |  | 0,56 |  | 0,16 |  | 0,12 |  | 0,10 | відсутність3* |  |
| Марганець, мг/дм3 | 0,094 |  | 0,170 |  | 0,011 |  | 0,096 |  | 0,031 |  | 0,177 |  | 0,129 |  | 0,086 | відсутність3* |  |
| Найменування показників | №117 | №118 |  | №119 |  | №120 |  | №122 |  | №123 |  | №129 |  | №130 |  |  |  |
| Мідь, мг/дм3 | 0,001 | 0,002 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | відсутність3* |  |
| Цинк, мг/дм3 | 0,001 | 0,004 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,003 |  | 0,001 |  | 0,002 |  | відсутність3* |  |
| Сульфати, мг/дм3 | <4,0 | <4,0 |  | 9,6 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | 129,6 |  | ≤150 |  |
| Хлориди, мг/дм3 | 3,1 | 3,1 |  | 86,0 |  | 3,1 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | ≤150 |  |
| Тригалогенметани (сума), мг/дм3 | ˂0,005 | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | відсутність3* |  |
| Дибромхлорметан, мг/дм3 | ˂0,001 | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | відсутність3* |  |
| Чотирихлористий вуглець, мг/дм3 | ˂0,001 | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | відсутність3* |  |
| Хлороформ, мг/дм3 | ˂0,005 | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | відсутність3* |  |
| 2. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фториди, мг/дм3 | 0,26 | 0,38 |  | 0,27 |  | 0,34 |  | 0,26 |  | 0,44 |  | 0,33 |  | 0,36 |  | 0,71,5 |  |
| Сірководень, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | - |  |
| Йод, мкг/ дм3 | <4,0 | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | - |  |
| Броміди, мг/дм3 | ˂0,02 | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | відсутність3* |  |
| Алюміній, мг/дм3 | 0,001 | 0,003 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | ˂0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | відсутність3* |  |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 | 9,8 | 9,7 |  | 10,1 |  | 9,8 |  | 8,1 |  | 9,0 |  | 8,6 |  | 11,0 |  | - |  |
| Калій, мг/дм3 | 6,86 | 6,7 |  | 1,16 |  | 6,94 |  | 7,3 |  | 6,7 |  | 7,1 |  | 7,2 |  | ≤20 (2-20)2* |  |
| Натрій, мг/дм3 | 10,0 | 10,0 |  | 167 |  | 11,3 |  | 13,1 |  | 11,1 |  | 10,6 |  | 11,4 |  | ≤200 (2-20)2* |  |
| Барій, мг/дм3 | 0,005 | 0,003 |  | 0,001 |  | 0,003 |  | 0,005 |  | 0,002 |  | 0,005 |  | 0,006 |  | 0,1 |  |
| Найменування показників | №117 | №118 |  | №119 |  | №120 |  | №122 |  | №123 |  | №129 |  | №130 |  | ДСТУ 7525:2014 |  |
| Берилій, мг/дм3 | 5×10-5 | 5×10-5 |  | 3×10-5 |  | 3×10-5 |  | 2×10-5 |  | 2×10-5 |  | 3×10-5 |  | 2×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Ванадій, мг/дм3 | 5×10-5 | 6×10-5 |  | 3×10-5 |  | 4×10-5 |  | 3×10-5 |  | 3×10-5 |  | 3×10-5 |  | 6×10-5 |  | - |  |
| Кадмій, мг/дм3 | 27×10-6 | 69×10-6 |  | 15×10-6 |  | 12×10-6 |  | 19×10-6 |  | 6×10-6 |  | 26×10-6 |  | 4×10-6 |  | відсутність3* |  |
| Кобальт, мг/дм3 | 22×10-5 | 21×10-5 |  | 3×10-5 |  | 3×10-5 |  | 18×10-5 |  | 17×10-5 |  | 18×10-5 |  | 16×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Літій, мг/дм3 | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,013 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,011 |  | - |  |
| Миш’як, мг/дм3 | 12×10-5 | 9×10-5 |  | 13×10-5 |  | 8×10-5 |  | 12×10-5 |  | 8×10-5 |  | 8×10-5 |  | 6×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Нікель, мг/дм3 | 8×10-5 | 46×10-5 |  | 1×10-5 |  | 2×10-5 |  | 9×10-5 |  | 1×10-5 |  | 7×10-5 |  | 18×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Свинець, мг/дм3 | 3×10-4 | 5×10-4 |  | 2×10-4 |  | 0,9×10-4 |  | 0,8×10-4 |  | 3×10-4 |  | 0,2×10-4 |  | 0,9×10-4 |  | відсутність3* |  |
| Селен, мг/дм3 | 4×10-4 | 2×10-4 |  | 0,8×10-4 |  | 2×10-4 |  | 0,9×10-4 |  | 1×10-4 |  | 0,1×10-4 |  | 0,1×10-4 |  | відсутність3* |  |
| Ртуть, мг/дм3 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Срібло, мг/дм3 | 5×10-5 | 4×10-5 |  | 3×10-5 |  | 2×10-5 |  | 2×10-5 |  | 2×10-5 |  | 1×10-5 |  | 1×10-5 |  | - |  |
| Сурма, мг/дм3 | 4×10-5 | 4×10-5 |  | 4×10-5 |  | 4×10-5 |  | 11×10-5 |  | 4×10-5 |  | 11×10-5 |  | 18×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Стронцій, мг/дм3 | 0,50 | 0,52 |  | 0,03 |  | 0,46 |  | 0,37 |  | 0,49 |  | 0,49 |  | 0,58 |  | 2 |  |
| Талій, мг/дм3 | 40×10-6 | 31×10-6 |  | 21×10-6 |  | 19×10-6 |  | 15×10-6 |  | 9×10-6 |  | 10×10-6 |  | 6×10-6 |  | відсутність3* |  |
| Уран, мг/дм3 | 40×10-6 | 29×10-6 |  | 9×10-6 |  | 15×10-6 |  | 11×10-6 |  | 12×10-6 |  | 13×10-6 |  | 12×10-6 |  | - |  |
| Хром, мг/дм3 | 2,1×10-4 | 2,6×10-4 |  | 10,4×10-4 |  | 2,5×10-4 |  | 2,7×10-4 |  | 2,5×10-4 |  | 2,3×10-4 |  | 1,8×10-4 |  | відсутність3* |  |
| Інтегральний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | 2,0 | 2,3 |  | 3,0 |  | 2,7 |  | 1,9 |  | 1,5 |  | 1,8 |  | 3,2 |  | ≤1,5 |  |
| Примітки: 1* ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 36 с.; 2* - величина, зазначена в дужках – оптимальний вміст в межах; 3* - нижче межі визначення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №136 |  | №137 |  | №138 |  | №144 |  | №145 |  | № Верн |  | № Наум |  | ДСТУ 7525:2014 |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, рН | 7,42 | 7,42 |  | 7,66 |  | 7,46 |  | 7,50 |  | 7,75 |  | 7,61 |  | 6,5-8,5 |  |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 | 5,7 | 5,7 |  | 0,1 |  | 5,45 |  | 6,2 |  | 4,7 |  | 4,5 |  | ≤7,0 (1,5-7,0)2* |  |
| Кальцій, мг/дм3 | 94 | 94 |  | ˂2,0 |  | 90 |  | 90 |  | 71 |  | 57 |  | ≤130 (25-75)2* |  |
| Магній, мг/дм3 | 12,0 | 12,0 |  | ˂1,0 |  | 11,4 |  | 20,4 |  | 13,8 |  | 19,8 |  | ≤80 (10-50)2* |  |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 | 384 | 360 |  | 275 |  | 372 |  | 372 |  | 299 |  | 287 |  | - |  |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 6,3 | 5,9 |  | 4,5 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 4,9 |  | 4,7 |  | ≤ 6,5 (0,5-6,5)2* |  |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 335 | 365 |  | 285 |  | 345 |  | 345 |  | 215 |  | 335 |  | ≤1000 (200-500)2* |  |
| Мінералізація, мг/дм3 | 536 | 500 |  | 433 |  | 516 |  | 518 |  | 415 |  | 401 |  | - |  |
| Залізо (заг.), мг/дм3 | 0,10 | 0,039 |  | 0,10 |  | 0,081 |  | 0,11 |  | 0,075 |  | 0,17 |  | відсутність3* |  |
| Марганець, мг/дм3 | 0,103 | 0,161 |  | 0,008 |  | 0,085 |  | 0,100 |  | 0,027 |  | 0,011 |  | відсутність3* |  |
| Мідь, мг/дм3 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | відсутність3* |  |
| Цинк, мг/дм3 | 0,002 | 0,001 |  | 0,002 |  | 0,003 |  | 0,001 |  | 0,019 |  | 0,002 |  | відсутність3* |  |
| Сульфати, мг/дм3 | 9,6 | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | ≤150 |  |
| Хлориди, мг/дм3 | 7,8 | 6,2 |  | 6,2 |  | 11,0 |  | 7,8 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | ≤150 |  |
| Тригалогенметани (сума), мг/дм3 | ˂0,005 | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | відсутність3* |  |
| Дибромхлорметан, мг/дм3 | ˂0,001 | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | відсутність3* |  |
| Найменування показників | №136 | №137 |  | №138 |  | №144 |  | №145 |  | № Верн |  | № Наум |  |  |  |
| Чотирихлористий вуглець, мг/дм3 | ˂0,001 | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | відсутність3* |  |
| Хлороформ, мг/дм3 | ˂0,005 | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | відсутність3* |  |
| 2. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фториди, мг/дм3 | 0,33 | 0,41 |  | 0,25 |  | 0,40 |  | 0,32 |  | 0,43 |  | 0,28 |  | 0,71,5 |  |
| Сірководень, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | - |  |
| Йод, мкг/ дм3 | <4,0 | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | - |  |
| Броміди, мг/дм3 | ˂0,02 | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | відсутність3* |  |
| Алюміній, мг/дм3 | 0,004 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | відсутність3* |  |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 | 11,4 | 10,3 |  | 11,1 |  | 9,0 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 8,3 |  | - |  |
| Калій, мг/дм3 | 6,74 | 6,5 |  | 1,24 |  | 7,1 |  | 6,94 |  | 6,38 |  | 7,6 |  | ≤20 (2-20)2*0 |  |
| Натрій, мг/дм3 | 9,9 | 10,0 |  | 139 |  | 15,0 |  | 11,5 |  | 8,93 |  | 14,7 |  | ≤200 (2-20)2* |  |
| Барій, мг/дм3 | 0,007 | 0,002 |  | 0,001 |  | 0,003 |  | 0,004 |  | 0,001 |  | 0,004 |  | ≤0,1 |  |
| Берилій, мг/дм3 | 1×10-5 | 1×10-5 |  | 1×10-5 |  | 2×10-5 |  | 1×10-5 |  | 1×10-5 |  | 0,9×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Ванадій, мг/дм3 | 4×10-5 | 3×10-5 |  | 6×10-5 |  | 1×10-5 |  | 4×10-5 |  | 8×10-5 |  | 1×10-5 |  | - |  |
| Кадмій, мг/дм3 | 6×10-6 | 1×10-6 |  | 1×10-6 |  | 1×10-6 |  | 1×10-6 |  | 1×10-6 |  | 1×10-6 |  | відсутність3* |  |
| Кобальт, мг/дм3 | 15×10-5 | 15×10-5 |  | 2×10-5 |  | 12×10-5 |  | 14×10-5 |  | 11×10-5 |  | 9×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Літій, мг/дм3 | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,011 |  | 0,010 |  | 0,013 |  | - |  |
| Миш’як, мг/дм3 | 7×10-5 | 5×10-5 |  | 9×10-5 |  | 2×10-5 |  | 8×10-5 |  | 101×10-5 |  | 4×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Нікель, мг/дм3 | 13×10-5 | 1×10-5 |  | 1×10-5 |  | 1×10-5 |  | 4×10-5 |  | 7×10-5 |  | 1×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Найменування показників | №136 | №137 |  | №138 |  | №144 |  | №145 |  | № Верн |  | № Наум |  | ДСТУ 7525:2014 |  |
| Свинець, мг/дм3 | 2×10-4 | 0,8×10-4 |  | 0,6×10-4 |  | 0,06×10-4 |  | 6×10-4 |  | 0,4×10-4 |  | 0,1×10-4 |  | відсутність3* |  |
| Селен, мг/дм3 | 0,1×10-4 | 0,1×10-4 |  | 0,6×10-4 |  | 0,2×10-4 |  | 0,5×10-4 |  | 0,7×10-4 |  | 0,6×10-4 |  | відсутність3* |  |
| Ртуть, мг/дм3 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Срібло, мг/дм3 | 0,7×10-5 | 0,8×10-5 |  | 0,9×10-5 |  | 0,6×10-5 |  | 0,4×10-5 |  | 0,5×10-5 |  | 0,2×10-5 |  | - |  |
| Стибій, мг/дм3 | 17×10-5 | 3×10-5 |  | 85×10-5 |  | 22×10-5 |  | 11×10-5 |  | 30×10-5 |  | 120×10-5 |  | відсутність3* |  |
| Стронцій, мг/дм3 | 0,46 | 0,46 |  | 0,004 |  | 0,42 |  | 0,45 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | ≤2 |  |
| Талій, мг/дм3 | 9×10-6 | 8×10-6 |  | 6×10-6 |  | 5×10-6 |  | 5×10-6 |  | 5×10-6 |  | 4×10-6 |  | відсутність3* |  |
| Уран, мг/дм3 | 3×10-6 | 7×10-6 |  | 1×10-6 |  | 4×10-6 |  | 11×10-6 |  | 19×10-6 |  | 1×10-6 |  | - |  |
| Хром, мг/дм3 | 2,2×10-4 | 1,6×10-4 |  | 2,3×10-4 |  | 2,1×10-4 |  | 3,8×10-4 |  | 1,6×10-4 |  | 1,4×10-4 |  | відсутність3* |  |
| Інтегральний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | 2,0 | 2,3 |  | 3,0 |  | 2,7 |  | 1,9 |  | 1,5 |  | 1,8 |  | ≤1,5 |  |

Примітки: 1* ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 36 с.;

2* - величина, зазначена в дужках – оптимальний вміст в межах;

3* - нижче межі визначення.

Таблиця 2   ̶  Результати мікробіологічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №117 | №118 | №119 | №120 | №122 | №123 | №129 | №130 | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ 7525:2014 |
| Заг. коліформи, КОЕ/ 1 дм3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | Відсутн. | Відсутн. |
| Число термостаб. колiформiв, КУО/ 100 см3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | Відсутн. | Відсутн. |
| Заг. мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 37 оС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 20 |
| Заг. мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 22 оС | 0 | 1 | 21 | 3 | 82 | 190 | 3 | 7 | - | 20 |

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №136 | №137 | №138 | №144 | №145 | № Верн | № Наум | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ 7525:2014 |
| Заг. коліформи, КОЕ/ 1 дм3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | Відсутн. | Відсутн. |
| Число термостаб. колiформiв, КУО/ 100 см3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | Відсутн. | Відсутн. |
| Заг. мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 37 оС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
| Заг. мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 22 оС | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 631 | 7 | - | 20 |

Загальні висновки  на основі хімічного і мікробіологічного досліджень

За хімічними показниками:

Мінералізація в усіх зразках води  ̶  в межах (300-500) мг/дм3; вміст сульфатів в усіх зразках (<4,0 – 9,6) мг/дм3, а в  бюветі №130 ~130 мг/дм3; хлоридів  3,1-11,0 мг/дм3, в бюветі № 119 – 86 мг/дм3;

Вміст хлороформу та ін. ТГМ  ̶   нижче межі визначення;  Сорг. – в  бюветах № 119, 120, 122,129, 130 , 136, 137,138,144,145, Наум. дещо вищі нормативних значень.

Відхилення:  в бюветі  № 119 – заг. жорсткість – 0,5 мг-екв/дм3 (кальцій- 6,0 мг/дм3, а магній- 2,4 мг/дм3;  проте вміст натрію – 167 мг/дм3  (7,3 мг-екв/дм3), а калію 1,16  мг/дм3; лужність -  5,2 мг-екв/дм3. Тобто, вода після  іонообмінної технології (гідрокарбонат і хлорид натрію).

В бюветі № 138 – заг. жорсткість – 0,1 мг-екв/дм3 (кальцій- <2,0 мг/дм3, а магній- <1,0 мг/дм3;  проте вміст натрію – 139 мг/дм3  (6,04 мг-екв/дм3), а калію 1,24 мг/дм3; лужність -  4,5 мг-екв/дм3. Тобто, вода після  іонообмінної технології (гідрокарбонат натрію).

За мікробіологічним показниками:

Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10, Україна: вода в усіх  досліджених бюветах  відповідає нормативним значенням;

Згідно ДСТУ 7525:2014:  Загальне мiкробне число (ЗМЧ)  в 1 см3 при 22 °С у зразках води з бюветів №122 та 123 перевищує нормативні значення відповідно  в 4  та майже в 10 разів. В бюветі  №119 вода майже відповідає нормативним значення (ЗМЧ:  21  при нормі 20).

Вода бювету  б/н - Вернадського  за мікробіологічним складом не відповідають ДСТУ 7525:2014 – перевищення  ЗМЧ  в 31,5 рази.

Таблиця 3 ̶  Результати дослідження води біотестуванням

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  | ГДК | Нормат. докум.*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №117 | №118 | №119 | №120 | №122 | №123 | №129 | №130 |  |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1) |
| - Хронічна токсичність церіодафнія, % | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | відс. (± 5 %) | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 0,99 | 0.99 | 0,66 | 1,32 | 1.65 | 0,33 | 0,99 | 1,32 | 0,33 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер), ‰ | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | *3) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах хвостового плавця), ‰ | 0,33 | 0,33 | 0,66 | 0 | 0,33 | 0 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | *3) |
| - Індекс генотоксичності на рибі, ‰ | 0,55 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,88 | 0.33 | 0,66 | 0,55 | 0,33 | *3) |
| Індекс загальної токсичності на гідрах, % | 43,75 | 15,38 | 15,38 | 23,53 | 31,25 | 6,25 | 5,88 | 13,33 | відс. (± 5 %) | *4) |
| Сум. ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі), % | +25,00 | +24,34 | +34,31 | +46,57 | +56,8 | +2,58 | +36,31 | +28,57 | 10 | *5) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі), ‰ | 0,99 | 0,66 | 0 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | *5) |

| Найменування показників | Результати вимірювань. |  |  |  |  |  |  | ГДК | Нормат. докум.*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №136 | №137 | №138 | №144 | №145 | Наумова 27 | Вернад-ського |  |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1) |
| - Хронічна токсичність церіодафнія, % | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | відс. (± 5 %) | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 0.33 | 0,66 | 0.66 | 0.66 | 1.65 | 0 | 0.66 | 0,33 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер), ‰ | 1.32 | 1.32 | 0.33 | 0.66 | 0,33 | 0.33 | 0 | 0,33 | *3) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах хвостового плавця), ‰ | 0.33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0.33 | 0,33 | *3) |
| - Індекс генотоксичності на рибі, ‰ | 0.66 | 0,66 | 0,33 | 0,55 | 0,77 | 0,11 | 0,33 | 0,33 | *3) |
| Індекс загальної токсичності на гідрах, % | 22,22 | 23,53 | 0 | 4,76 | 35,29 | 0 | 16,66 | відс. (± 5 %) | *4) |
| Сум. ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі), % | 12,92 | 22,58 | 19,51 | -2,93 | 6,40 | -0,60 | 21,48 | 10 | *5) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі), ‰ | 0 | 0 | 0,33 | 0,66 | 0,99 | 0,33 | 0 | 0,33 | *5) |

*1) ДСТУ 4075-2001. Якiсть води. Визначання гостроi летальноi токсичностi хiмiчних речовин та води на прiсноводнiй рибi [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Напiвстатичний метод (ISO 7346-2:1996, MOD)

*2) ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 36 с.

*3) Патент України (№ 67315а). Спосіб оцінки генотоксичності водного середовища. Заявник ІКХХВ НАН України. Архипчук В.В., Гаранько Н.М., Гончарук В.В. 2004, бюл. №6.

*4)  Trottier S., Blaise C., Kusui T., Johnson E.M.//Envir.Toxicol.Water Qual.-1997.-12- P.265-271.

*5)  Fiskesjo G.//Ibid.-1993.-8.-P.461-470.

Висновки за результатами біотестування:

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму риб всі зразки не проявили гострої та хронічної токсичності;

зразок № 120, №122, №130 за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові (1,32‰,1,65‰,1,32‰). Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі 0,66‰, 0,88‰, 0,55‰, ці зразки відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІ класу – умовно небезпечні води;

у зразках № 117, №118, №119, №123, №129 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, 0.55‰; 0,44‰; 0,55‰; 0,66‰; 0,55‰  – відповідно. Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі ці води відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до I класу – умовно безпечні води;

На рівні організму на гідрах зразки води: №117, №122 проявили гостру токсичність – 43,75% та 31,25% відповідно; зразки води № 118, №119, №120, №130 - 15,38%; 15,38%; 23,53%; 13,33% відповідно проявили загальну токсичність, зразки №123, №129 не проявили токсичного ефекту.

На рівні організму на церіодафніях, зразок №117- 20% відповідно, проявив хронічну токсичність, №118, №119, №120, №122, №123, №129, №130 не проявили гострої токсичності відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за сумарним ефектом (розм.-ваг. характ. корінців цибулі), у  зразках №122,№120, №129,№119,№130,№117,№118,+56,8%,+46,57%,+36,31%,+34,31%,+28,57%,+25,00%, +24,34% відповідно спостерігався генотоксичний ефект, таким чином води відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІІ класу –  умовно небезпечні води. Зразок води №123, за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) відноситься до класу –  безпечні води.

За результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі зразки води №119, №123, №129, №130 відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до класу –  безпечні води; Зразки вод №117, №118, №120, №122 - 0.99‰, 0.66‰, 0.99‰, 0.99‰ відповідно    відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до класу –  умовно безпечні води.

На рівні організму риб всі зразки вод не проявили гострої та хронічної токсичності;

зразок № 145 за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові (1,65‰). Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі, зразок води №145 відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІ класу – умовно небезпечні води;

у зразках №136, №137, №144  спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, 0,66 ‰; 0,66 ‰; 0,55‰ – відповідно. Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі ці води відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до I класу – умовно безпечні води;

у зразках №138, вул.Наумова 27, вул.Вернадського спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, 0.33‰; 0,11 ‰;0,33 ‰;  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі  за класифікацією рівня токсичності води відносяться до категорії  – безпечні води;

На рівні організму на гідрах зразки вод: № 136, №137, №145, вул.Вернадського  22,22%; 23,53%, 35,29%, 16,66%  відповідно, виявлено гостру токсичність; води №138, №144, вул. Наумова 27 не проявили токсичного ефекту.

На рівні організму на церіодафніях, всі зразки води не проявили токсичного ефекту відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

На рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за сумарним ефектом (розм.-ваг. характ. корінців цибулі), у  зразках №136, №137, №138 вул.Вернадського 12,92%,22,58%,19,51%,21,48%,  спостерігався генотоксичний ефект, таким чином води відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІІ класу –  умовно небезпечні води. Зразки вод №144, №145, вул.Наумова 27 за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до класу –  безпечні води.

За результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі зразки води №144,№145, відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до І класу –  умовно безпечні води; №136,№137,№138 вул.Наумова 27, вул.Вернадського відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до класу –   безпечні води.

Зав. відділу аналітичної та радіохімії

ІКХХВ НАН України, д.х.н.                                    			                               	 Г.М. Пшинко

Відп. виконавець НТЦВВ,

с.н.с. відділу хімії, фізики та біології води			                                                М.М. Саприкіна

Відп. виконавець НТЦ ВВ, д.х.н, с.н.с.

лабораторії біомаркерів та біотестування			                                               О.В. Дацкевич