НаціональнаАкадемія наук України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Науково-технічний центр випробування води

Адреса: 03142, Київ - 142, б. Вернадського, 42

Телефон: (044) 424-01-96	Факс: (044) 423-82-24

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ІКХХВ ім. А.В. Думанського

НАН України академік НАНУ

____________________ В.В. Гончарук

«_____»__________________ 2018 р.

П Р О Т О К О Л №  9 /2018

за результатами випробування зразків  води

з  бюветів Деснянського   району м. Києва

1-а партія

Всього сторiнок  7

Науково-технічний центр випробування води ІКХХВ НАН України

атестований на технічну компетентність та незалежність

Свідоцтво про атестацію№ ПТ- 423/15 видане  27 листопада 2015 р.

Укрметртестстандартом Держспоживстандарту  України

Київ

1. Мета випробувань – дослiдження зразків води з бюветів за хімічними, мікробіологічними та токсикологічними показниками

2.Об’єкт випробування: бювети Деснянського   району м. Києва: №37 – бул. Вигурівський, 6,  №38 – вул. Оноре де Бальзака,63, №39 – вул.Оноре де Бальзака, 80,  №45 – вул. Закревського, 5-7,  №46– вул. Закревського, 23, №47– вул. Закревського, 85,  №52– вул. Милославська, 17-а,  №60 - вул. Сабурова, 3,  №61 – вул. Сабурова, 9/61, вул. Драйзера –(згідно акту відбору   проб  від  11грудня 2017 р.).

3.  Відбір проб: проби води відібрані та надані на випробування Замовником 11 грудня 2017 року.

4. Замовник – Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України.

5. Результати випробувань - Аналіз води проведений (11 грудня 2017 р. – 30 січня 2018 р.). Результати  наведено в таблицях 1, 2, 3.

Таблиця 1   ̶  Результати хімічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №37 | №38 | №39 | №45 | №46 | №47 | №52 | №60 | №61 | Вул. Драйзера |  | ДСТУ 7525:2014 |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, рН | 7,40 | 7,85 | 7,95 | 7,26 | 7,73 | 7,40 | 7,50 | 7,75 | 7,85 | 7,82 |  | 6,5-8,5 |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 6,0 | 5,6 | 0,4 | 5,8 | 6,0 | 4,3 | 3,6 |  | ≤7,0 (1,5-7,0)4* |
| Кальцій, мг/дм3 | 87,0 | 60,0 | 58,0 | 75,0 | 54,0 | 6,0 | 76,0 | 58,0 | 52,0 | 34,0 |  | ≤130 (25-75)4* |
| Магній, мг/дм3 | 12,0 | 15,6 | 16,8 | 27,0 | 34,8 | 1,2 | 24,0 | 37,2 | 20,4 | 22,8 |  | ≤80 (10-50)4* |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 | 384 | 336 | 336 | 427 | 305 | 403 | 397 | 329 | 329 | 299 |  | 400 |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 6,3 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 6,6 | 6,5 | 5,4 | 5,4 | 4,9 |  | 6,5 (0,5-6,5)4* |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 357 | 810 | 840 | 389 | 689 | 556 | 398 | 839 | 533 | 473 |  | ≤1000 (200-500)4* |
| Мінералізація, мг/дм3 | 535 | 959 | 961 | 573 | 789 | 584 | 554 | 964 | 678 | 585 |  | - |
| Залізо (заг.), мг/дм3 | 0,17 | 0,14 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,11 | 0,35 | 0,068 | 0,008 |  | відсутність3* |
| Марганець, мг/дм3 | 0,012 | 0,009 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,003 | 0,014 | 0,025 | 0,014 | 0,013 |  | відсутність3* |
| Найменування показників | №37 | №38 | №39 | №45 | №46 | №47 | №52 | №60 | №61 | Вул. Драйзера |  | ДСТУ 7525:2014 |
| Мідь, мг/дм3 | <5,0×10-4 | 0,0009 | 0,0007 | <5,0×10-4 | 0,001 | 0,002 | <5,0×10-4 | 0,001 | <5,0×10-4 | <5,0×10-4 |  | відсутність3* |
| Цинк, мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | відсутність3* |
| Сульфати, мг/дм3 | <4,0 | 31,2 | 33,6 | <4,0 | 40,8 | <4,0 | <4,0 | 43,2 | 43,2 | 33,6 |  | ≤150 |
| Хлориди, мг/дм3 | 15,0 | 283 | 280 | 8,6 | 204 | 15,0 | 20,4 | 290 | 109 | 85,2 |  | ≤150 |
| Тригалогенметани (сума) | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 |  | ≤0,1 |
| Дибромхлорметан, мкг/дм3 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 |  | ≤0,01 |
| Чотирихлористий вуглець, мкг/дм3 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 |  | ≤0,002 |
| Хлороформ, мкг/дм3 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 |  | ≤60 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фториди, мг/дм3 | 0,20 | 0,80 | 0,64 | 0,32 | 0,50 | 0,32 | 0,16 | 0,70 | 0,70 | 0,62 | ≤1,2 |  |
| Сірководень, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - |  |
| Йод, мкг/ дм3 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | - |  |
| Броміди, мг/дм3 | <0,02 | 0,78 | 0,80 | <0,02 | 0,53 | <0,02 | <0,02 | 0,63 | 0,41 | 0,42 | відсутність3* |  |
| Алюміній, мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | відсутність3* |  |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 | 6,1 | 4,5 | 3,8 | 6,1 | 6,3 | 7,5 | 7,5 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | - |  |
| Калій, мг/дм3 | 9,0 | 18,5 | 17,5 | 9,0 | 20,0 | 1,1 | 9,0 | 22,0 | 18,5 | 17,5 | ≤20 (2-20)4*0 |  |
| Натрій, мг/дм3 | 22 | 210 | 215 | 20 | 124 | 150 | 20 | 180 | 105 | 88 | ≤200 (2-20)4* |  |
| Барій, мг/дм3 | 0,006 | 0,081 | 0,088 | 0,005 | 0,119 | 0,002 | 0,004 | 0,148 | 0,076 | 0,085 | ≤0,1 |  |
| Найменування показників | №37 | №38 | №39 | №45 | №46 | №47 | №52 | №60 | №61 | Вул. Драйзера | ДСТУ 7525:2014 |  |
| Берилій, мг/дм3 | 4,2×10-6 | 2,8×10-6 | 1,4×10-6 | 5,6×10-6 | <1,0×10-6 | 4,2×10-6 | <1,0×10-6 | <1,0×10-6 | <1,0×10-6 | 4,2×10-6 | відсутність3* |  |
| Ванадій, мг/дм3 | 32×10-4 | 13×10-4 | 12×10-4 | 0,6×10-4 | 6,8×10-4 | 74×10-4 | 25×10-4 | 6,7×10-4 | 3,5×10-4 | 3,0×10-4 | - |  |
| Кадмій, мг/дм3 | 7,0×10-6 | 7,0×10-6 | 7,0×10-6 | 7,0×10-6 | 2,6×10-6 | 40×10-6 | 32×10-6 | 34×10-6 | 19×10-6 | 7,0×10-6 | відсутність 3* |  |
| Кобальт, мг/дм3 | 1,7×10-4 | 5,9×10-4 | 5,5×10-4 | 2,1×10-4 | 1,0×10-4 | 0,2×10-4 | 1,1×10-4 | 0,7×10-4 | 0,5×10-4 | 0,4×10-4 | відсутність3* |  |
| Літій, мг/дм3 | 0,017 | 0,041 | 0,038 | 0,017 | 0,020 | 0,014 | 0,017 | 0,022 | 0,017 | 0,018 | - |  |
| Миш’як, мг/дм3 | 4,4×10-5 | 34×10-5 | 36×10-5 | 13×10-5 | 25×10-5 | 4,1×10-5 | 2,7×10-5 | 22×10-5 | 8,0×10-5 | 8,0×10-5 | відсутність 3* |  |
| Нікель, мг/дм3 | 2,1×10-4 | 4,7×10-4 | <1,0×10-4 | 29×10-4 | 9,5×10-4 | 0,3×10-4 | 0,9×10-4 | <1,0×10-4 | 9,7×10-4 | <1,0×10-4 | відсутність 3* |  |
| Свинець, мг/дм3 | 4,5×10-5 | 8,1×10-5 | 9,8×10-5 | 5,9×10-5 | 11,7×10-5 | 12,3×10-5 | 8,8×10-5 | 12,7×10-5 | 1,9×10-5 | 4,2×10-5 | відсутність 3* |  |
| Селен, мг/дм3 | 2,2×10-4 | 16,0×10-4 | 10,9×10-4 | 0,5×10-4 | 9,5×10-4 | 3,2×10-4 | 2,6×10-4 | 7,4×10-4 | 2,3×10-4 | 4,3×10-4 | відсутність 3* |  |
| Ртуть, мг/дм3 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | відсутність3* |  |
| Срібло, мг/дм3 | 20,6×10-5 | 5,1×10-5 | 4,3×10-5 | 9,8×10-5 | 7,4×10-5 | 7,6×10-5 | 6,6×10-5 | 7,9×10-5 | 4,6×10-5 | 5,7×10-5 | - |  |
| Стронцій, мг/дм3 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,48 | 0,75 | 0,024 | 0,50 | 1,05 | 0,62 | 0,65 | ≤2 |  |
| Талій, мг/дм3 | <1,0×10-6 | <1,0×10-6 | <1,0×10-6 | <1,0×10-6 | <1,0×10-6 | 28,6×10-5 | 56×10-6 | 24×10-6 | <1,0×10-6 | <1,0×10-6 | відсутність 3* |  |
| Уран, мг/дм3 | 1,3×10-5 | 1,7×10-5 | 2,0×10-5 | 0,5×10-5 | 3,2×10-5 | 0,4×10-5 | 0,4×10-5 | 2,3×10-5 | 3,0×10-5 | 3,3×10-5 | - |  |
| Хром, мг/дм3 | 8,3×10-4 | 45×10-4 | 36×10-4 | 0,6×10-4 | 19×10-4 | 1,9×10-4 | 0,4×10-4 | 20×10-4 | 7,8×10-4 | 5,2×10-4 | відсутність3* |  |
| Інтегральний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | 2,3 | 0,83 | 1,0 | 2,8 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | ≤1,5 |  |

Таблиця 2   ̶  Результати мікробіологічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №37 | №38 | №39 | №45 | №46 | №47 | №52 | №60 | №61 | Вул. Драйзера | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ 7525:2014 |
| Загальні коліформи, (Число бактерій групи кишкових паличок- коліформних мікроорганізмів), КУО/100 см3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| E.coli (Число термостабільних кишкових паличок- фекальних коліформ), КУО/100 cм3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 37о С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤100 | 20 |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 22о С | 550 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 193 | 500 | 560 | - | 20 |

Висновки:

За хімічними показниками

Мінералізація в усіх зразках води  знаходиться в межах 535-961 мг/дм3; вміст сульфатів в зразках №№38, 39, 46, 60, 61, вул.Драйзера – 31,2 -43,2 мг/дм3, в усіх інших -<  4,0мг/дм3; хлоридів – 15,0-283 мг/дм3;

Вміст хлороформу та ін. ТГМ  ̶   нижче межі визначення. Сорг. – в бюветах №№37, 45, 47, 52 дещо вищі нормативних значень.

Відхилення:  В бюветах №№39,45,46,47 і 60 вміст заліза перевищує нормативні значення (0,30-0,35 мг/дм3).

Не типові значення деяких показників в бюветах № 38, 39, 46, 47,60:: вміст  натрію 124-215мг/дм3, калію – 17,5-22,0, а також підвищений вміст хлоридів  може вказувати на застосування у водопідготовці хлориду натрію (іонобмінна технологія).

За мікробіологічним показниками

Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10, Україна:  вода в усіх  досліджених бюветах  відповідає нормативним значенням

Згідно ДСТУ 7525:2014, Україна; вода у  досліджених бюветах № 37, 60, 61 та бюветі, розташованому за адресою вул.Драйзера не   відповідає нормативним значенням.

Таблиця 3 ̶  Результати дослідження води біотестуванням

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГДК | Нормат. докум.*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №37 | №38 | №39 | №45 | №46 | №47 | №52 | №60 | №61 | Вул. Драйзера |  |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1) |
| - Хронічна токсичність церіодафнія, % | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | відс. (± 5 %) | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 1,32 | 0,66 | 0,99 | 1,32 | 0,66 | 0,66 | 1,98 | 0,33 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер), ‰ | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0,33 | 0,66 | 0,99 | 0,33 | 0 | 0,99 | 0,33 | *3) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах хвостового плавця), ‰ | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,66 | 0,33 | *3) |
| - Індекс генотоксичності на рибі. ‰ | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,88 | 0,33 | 0,55 | 0,88 | 0,33 | 0,33 | 1,21 | 0,33 | *3) |
| Індекс загальної токсичності на гідрах, % | 7,14 | 8,33 | 6,67 | 83,39 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 66,67 | відс. (± 5 %) | *4) |
| Сумарний ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі), % | +17,45 | -14,19 | +10 | +21,83 | +27 | +21,16 | +15,12 | +19,92 | +17,78 | +28,04 | 10 | *5) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі), ‰ | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.33 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.33 | 1.32 | 0,33 | *5) |

*1) ДСТУ 4075-2001. Якiсть води. Визначання гострої летальної  токсичностi хiмiчних речовин та води на прiсноводнiй рибi [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei. Cyprinidae)]. Напiвстатичний метод (ISO 7346-2:1996. MOD)

*2) ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України. 2014. – 36 с.

*3) Патент України (№ 67315а). Спосіб оцінки генотоксичності водного середовища. Заявник ІКХХВ НАН України. Архипчук В.В.. Гаранько Н.М.. Гончарук В.В. 2004. бюл. №6.

*4)  Trottier S.. Blaise C.. Kusui T.. Johnson E.M.//Envir.Toxicol.Water Qual.-1997.-12- P.265-271

*5)  Fiskesjo G.//Ibid.-1993.-8.-P.461-470.

За результатами біотестування

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму риб всі зразки не проявили гострої та хронічної токсичності;

У зразках вод № 37, № 38, № 39, № 46, № 47, № 60, № 61 за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові ( 0,66‰; 0,33‰; 0,33‰; 0,66‰; 0,99‰; 0,66‰; 0,66‰). Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі (0,22 ‰; 0,11 ‰; 0,11‰; 0,33‰; 0,55‰; 0,33‰,0,33‰) зразки цих вод відноситься за класифікацією рівня токсичності) до класу – безпечні води;

У зразках № 45, № 52, спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, ( 1.32‰;1.32‰)  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі ( 0.88‰, 0.88‰ ) – відповідно, за класифікацією рівня токсичності (I-V клас)  води відносяться до І класу– умовно безпечні води;

У зразку по вул. Драйзера , спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, ( 1.98‰;)  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі ( 1.21‰) – відповідно, за класифікацією рівня токсичності (I-V клас)  вода відносяться до ІІ класу– небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму на гідрах: зразки води  № 45, № 60, вул. Драйзера  – 83,39%, 50%, 66,67%  відповідно, виявлено гостру токсичність; № 37, № 38, № 39 –  7,14 %, 8,33%, 6,67%,  відповідно проявили загальну токсичність, №46, №47, № 52, № 61 -  (0%,0%,0%,5%) відповідно  – не проявили токсичності, і відносяться до категорії – безпечні води

У зразках № 45, № 46, № 61, вул. Драйзера- токсичності не встановлено відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

На рівні організму церіодафнія, зразок води № 37, № 38, № 39, № 47, № 60 ,  проявив хронічну токсичність відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74:2003.

На рівні організму церіодафнія, зразок води  № 52 -  40 %,  - відповідно, проявив гостру токсичність відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

За розмірно-ваговими показниками зразки вод № 37, № 38, № 39, № 52, № 61  -  (+17,45%,-14,19%,+10%,+15,12%,+17,78%), відповідно  відноситься до категорії  умовно безпечні води,   № 45, № 46, № 47, № 60, вул. Драйзера – (21,83%,+27%,+21,16%,+19,92%,

+28,04%) відносяться до категорії – умовно небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень  у  зразках №37, №38,

№39, №61 не спостерігався генотокичний ефект, таким чином ці води відносяться до класу - безпечні води;  у зразках води №47, №52, №60 за результатами мікроядерного тесту спостерігався генотоксичний ефект на клітинах цибулі (0,99‰,  0,99‰ ,0,99‰) – відповідно, ці зразки води відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до I класу –  умовно безпечні води; у водах №45 та по вул.Драйзера спостерігався генотоксичний ефект на клітинах цибулі (1,65‰ та 1,32,‰) відповідно, таким чином, за результатами мікроядерного тесту ці зразки води відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІ класу –  умовно небезпечні води;

Загальний висновок:

- Зразки №37, №38, №39 – відносяться до категорії безпечні води,

- Зразки №61, №46 – відносяться до категорії – умовно безпечні води.

- Зразок №52, №47, №60  – відносяться до категорії – умовно небезпечні води.

- Зразок води з бювету №45,  вул. Драйзера  і відноситься до категорії – небезпечні води,

Зав. відділу аналітичної та радіохімії

ІКХХВ НАН України, д.х.н.                                    			                               	   Г.М. Пшинко

Відповідальний виконавець НТЦВВ,

с.н.с. відділу хімії, фізики та біології води			                                                    М.М. Саприкіна

Відповідальний виконавець науково-технічного центру

випробування води, к.б.н, н.с.

лабораторії біомаркерів та біотестування		                                                              І.А. Злацький

30 cічня 2018 року