Національна  Академія наук України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Науково-технічний центр випробування води

Адреса: 03142, Київ - 142, б. Вернадського, 42

Телефон: (044) 424-01-96	Факс: (044) 423-82-24

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ІКХХВ ім. А.В. Думанського НАН України

Академік НАН України, д.х.н., проф.  В.В. Гончарук

_______________________________

«_____»__________________ 2018 р.

П Р О Т О К О Л № 2 /2018

за результатами випробування зразків  води

з  бюветів Дніпровського району м. Києва

Всього сторiнок  7

Науково-технічний центр випробування води ІКХХВ НАН України

атестований на технічну компетентність та незалежність

Свідоцтво про атестацію№ ПТ- 423/15 видане  27 листопада 2015 р.

Укрметртестстандартом Держспоживстандарту  України

Київ

1. Мета випробувань – дослiдження зразків води з бюветів за хімічними, мікробіологічними та токсикологічними показниками

2.Об’єкт випробування: бювети Дніпровського району м. Києва: №63– вул. І. Шамо, 14;  №66– вул. Я.Гашека,8; №67 – вул. Я.Гашека, 17/1; №68 – вул. Алма-Атинська, 109; №71 – вул. Гроденська - Алма-Атинська; №72– вул. Дніпровська набережна, 7-а;  №73 – вул. Ентузіастів, 21; №75 – вул. Шептицького, 20; №77 – вул. Є. Сверстюка,4 (М. Раскової); №91– вул. Хорольська, 10.

(згідно акту відбору  проб  від  09.07. 2018 р.).

3.  Відбір проб: проби води відібрані та надані на випробування Замовником 09.07.2018 р.

4. Замовник – Інститут колоїдної хімії та хімії води  ім. А.В. Думанського  НАН України

5. Результати випробувань - Аналіз води проведено 09.07. – 23.07.2018 р. Результати  наведено в таблицях 1,2,3.

Таблиця 1   ̶  Результати хімічного дослідження води

| Найменування показників |  |  | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №63 |  |  | №66 |  | №67 |  | №68 |  | №71 |  | №72 |  | №73 | №75 | №77 | №91 | ДСТУ 7525:2014 |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, рН |  |  | 7,3 |  |  | 7,3 |  | 7,2 |  | 7,1 |  | 7,2 |  | 7,2 |  | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,5-8,5 |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 |  |  | 5,5 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 6,8 |  | 6,5 |  | 6,0 |  | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 6,5 | ≤7,0 (1,5-7,0)2* |
| Кальцій, мг/дм3 |  |  | 74 |  |  | 106 |  | 109 |  | 96 |  | 98 |  | 90 |  | 83 | 90 | 88 | 104 | ≤130 (25-75)2* |
| Магній, мг/дм3 |  |  | 21,6 |  |  | 20,4 |  | 18,6 |  | 24,0 |  | 19,2 |  | 18,0 |  | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 15,6 | ≤80(10-50) 2* |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 |  |  | 378 |  |  | 458 |  | 470 |  | 488 |  | 458 |  | 415 |  | 366 | 421 | 415 | 458 | ≤400 |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 |  |  | 6,2 |  |  | 7,5 |  | 7,7 |  | 8,0 |  | 7,5 |  | 6,8 |  | 6,0 | 6,9 | 6,8 | 7,5 | ≤6,5 (0,5-6,5)2* |
| Сухий залишок, мг/дм3 |  |  | 348 |  |  | 411 |  | 452 |  | 445 |  | 438 |  | 394 |  | 358 | 386 | 370 | 413 | ≤1000 (200-500)2* |
| Мінералізація, мг/дм3 |  |  | 503 |  |  | 613 |  | 624 |  | 643 |  | 643 |  | 551 |  | 501 | 556 | 551 | 596 | - |
| Залізо (заг.), мг/дм3 |  |  | 0,10 |  |  | 0,24 |  | 0,19 |  | 0,23 |  | 0, 13 |  | 0,084 |  | 0,011 | 0,17 | 0,14 | 0,84 | відсутність3* |
| Марганець, мг/дм3 |  |  | 0,032 |  |  | 0,029 |  | 0,028 |  | 0,013 |  | 0,018 |  | 0,033 |  | 0,016 | 0,009 | 0,023 | 0,027 | відсутність3* |
| Найменування показників |  |  | №63 |  |  | №66 |  | №67 |  | №68 |  | №71 |  | №72 |  | №73 | №75 | №77 | №91 | ДСТУ 7525:2014 |
| Мідь, мг/дм3 |  |  | ˂0,0005 |  |  | ˂0,0005 |  | 0,0001 |  | 0,004 |  | 0,002 |  | 0,0009 |  | 0,0008 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | відсутність3* |
| Цинк, мг/дм3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,021 |  | 0,004 |  | 0,012 |  | 0,006 |  | 0,003 |  | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | відсутність3* |
| Сульфати, мг/дм3 |  |  | <4,0 |  |  | 7,2 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | 4,8 |  | <4,0 |  | 4,8 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | ≤150 |
| Хлориди, мг/дм3 |  |  | 6,8 |  |  | 3,4 |  | 5,1 |  | 3,4 |  | 6,8 |  | 3,4 |  | 5,1 | 6,8 | 6,8 | 3,4 | ≤150 |
| Тригалогенметани (сума), мг/дм3 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | відсутність3* |
| Дибромхлорметан, мг/дм3 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | відсутність3* |
| Чотирихлористий вуглець, мг/дм3 |  |  | ˂0,001 |  |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 |  | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | відсутність3* |
| Хлороформ, мг/дм3 |  |  | ˂0,005 |  |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 |  | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | відсутність3* |
| 2. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фториди, мг/дм3 |  |  | 0,31 |  |  | 0,36 |  | 0,2 |  | 0,49 |  | 0,21 |  | 0,32 |  | 0,24 | 0,36 | 0,29 | 0.27 | 0,71,5 |
| Сірководень, мг/дм3 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - |
| Йод, мкг/ дм3 |  |  | <4,0 |  |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 |  | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | - |
| Броміди, мг/дм3 |  |  | 0,028 |  |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | 0,028 |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 |  | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | 0,056 | відсутність3* |
| Алюміній, мг/дм3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,004 |  | 0,003 |  | 0,005 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | відсутність3* |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 |  |  | 8,1 |  |  | 8,0 |  | 8,9 |  | 9,6 |  | 9,5 |  | 8,2 |  | 7,8 | 8,9 | 8,4 | 8,6 | - |
| Калій, мг/дм3 |  |  | 7,9 |  |  | 8,9 |  | 7,6 |  | 10 |  | 0,5 |  | 7,5 |  | 8,1 | 0,4 | 7,3 | 1,3 | ≤20(2-20)2* |
| Натрій, мг/дм3 |  |  | 14,4 |  |  | 10,0 |  | 13,5 |  | 22,5 |  | 23,8 |  | 17,5 |  | 20,0 | 22,5 | 15,6 | 15,6 | ≤200(2-20)2* |
| Барій, мг/дм3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | ≤0,1 |
| Берилій, мг/дм3 |  |  | 2,4×10-6 |  |  | ˂10×10-6 |  | ˂10×10-6 |  | ˂10×10-6 |  | ˂10×10-6 |  | 2,4×10-6 |  | ˂10×10-6 | 2,4×10-6 | ˂10×10-6 | 0,4×10-6 | відсутність3* |
| Ванадій, мг/дм3 |  |  | 21×10-6 |  |  | ˂50×10-6 |  | ˂50×10-6 |  | ˂50×10-6 |  | ˂50×10-6 |  | ˂50×10-6 |  | ˂50×10-6 | ˂50×10-6 | ˂50×10-6 | 19×10-6 | - |
| Кадмій, мг/дм3 |  |  | 0,31×10-3 |  |  | 0,16×10-3 |  | 0,09×10-3 |  | 0,05×10-3 |  | 0,04×10-3 |  | 0,04×10-3 |  | 0,05×10-3 | 0,07×10-3 | 0,04×10-3 | 0,04×10-3 | відсутність3* |
| Найменування показників |  |  | №63 |  |  | №66 |  | №67 |  | №68 |  | №71 |  | №72 |  | №73 | №75 | №77 | №91 | ДСТУ 7525:2014 |
| Кобальт, мг/дм3 |  |  | 0,17×10-3 |  |  | 0,20×10-3 |  | 0,17×10-3 |  | 0,20×10-3 |  | 0,16×10-3 |  | 0,16×10-3 |  | 0,14×10-3 | 0,15×10-3 | 0,13×10-3 | 1,1×10-3 | відсутність3* |
| Літій, мг/дм3 |  |  | 8,5×10-3 |  |  | 8,4×10-3 |  | 8,5×10-3 |  | 17,1×10-3 |  | 14,6×10-3 |  | 11,8×10-3 |  | 10,4×10-3 | 13,8×10-3 | 11,2×10-3 | 11,6×10-3 | - |
| Миш’як, мг/дм3 |  |  | 0,2×10-3 |  |  | 0,1×10-3 |  | 0,1×10-3 |  | 0,08×10-3 |  | 0,05×10-3 |  | 0,03×10-3 |  | 0,04×10-3 | 0,04×10-3 | 0,03×10-3 | 0,09×10-3 | відсутність3* |
| Нікель, мг/дм3 |  |  | 0,5×10-3 |  |  | 0,7×10-3 |  | 0,7×10-3 |  | 1,4×10-3 |  | 1,1×10-3 |  | 0,7×10-3 |  | 0,7×10-3 | 0,9×10-3 | 0,8×10-3 | 1,1×10-3 | відсутність3* |
| Свинець, мг/дм3 |  |  | 1,1×10-3 |  |  | 0,5×10-3 |  | 0,4×10-3 |  | 0,8 ×10-3 |  | 0,4×10-3 |  | 0,3×10-3 |  | 0,3×10-3 | 0,4×10-3 | 0,4×10-3 | 0,5×10-3 | відсутність3* |
| Селен, мг/дм3 |  |  | 0,23×10-3 |  |  | 0,15×10-3 |  | 0,14×10-3 |  | 0,23×10-3 |  | 0,30×10-3 |  | 0,24×10-3 |  | ˂0,10×10-3 | 0,08×10-3 | 0,37×10-3 | 0,15×10-3 | відсутність3* |
| Ртуть, мг/дм3 |  |  | ˂4×10-5 |  |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | відсутність3* |
| Срібло, мг/дм3 |  |  | 0,03×10-3 |  |  | 0,03×10-3 |  | 0,03×10-3 |  | 0,03×10-3 |  | 0,05×10-3 |  | 0,02×10-3 |  | 0,03×10-3 | 0,03×10-3 | 0,02×10-3 | 0,05×10-3 | - |
| Стронцій, мг/дм3 |  |  | 0,38 |  |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,50 |  | 0,48 |  | 0,40 |  | 0,37 | 0,41 | 0,39 | 0,47 | ≤2 |
| Талій, мг/дм3 |  |  | <10×10-6 |  |  | 2×10-6 |  | 2×10-6 |  | <10×10-6 |  | 3×10-6 |  | <10×10-6 |  | <10×10-6 | 2×10-6 | 3×10-6 | 3×10-6 | відсутність3* |
| Уран, мг/дм3 |  |  | 3×10-6 |  |  | 8×10-6 |  | 4×10-6 |  | 2×10-6 |  | 4×10-6 |  | 4×10-6 |  | 3×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 1×10-6 | - |
| Хром, мг/дм3 |  |  | ˂0,0001 |  |  | ˂0,0001 |  | ˂0,0001 |  | ˂0,0001 |  | ˂0,0001 |  | ˂0,0001 |  | ˂0,0001 | ˂0,0001 | ˂0,0001 | ˂0,0001 | відсутність3* |
| Інтегральний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 |  | 3,0 |  |  | 2,8 |  | 1,9 |  | 2,4 |  | 2,7 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,6 | 2,2 | 2,7 | ≤1,5 |

Примітки: 1* ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 36 с.;

2* - величина, зазначена в дужках – оптимальний вміст в межах;

3* - нижче межі визначення.

Висновки  на основі хімічного дослідження

За хімічними показниками:

Мінералізація в усіх зразках води  ̶  в межах (501-643) мг/дм3; вміст сульфатів у майже у всіх зразках <4,0мг/дм3, крім бюветів №66, №71, №73; хлоридів 3,4-6,8 мг/дм3;  вміст хлороформу та ін. ТГМ  ̶   нижче межі визначення;  Сорг. – практично в усіх бюветах вищий нормативних значень. Заг. жорсткість в межах 5,4 – 6,5 мг-екв/дм3 (кальцій- в межах 74,0 -109,0 мг/дм3, а магній- 14,4 – 24,0 мг/дм3; вміст натрію – в межах 10,0 – 22,5 мг/дм3

Відхилення:  в бюветах № 66, №67, №68, №71, №72, №75, №77, №91 – лужність – 6,8 – 7,7 мг-екв/дм3, тобто спостерігається перевищення  вмісту гідрокарбонат йонів.

Таблиця 2   ̶  Результати мікробіологічного дослідження води

| Найменування показників | Вимоги НД1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №63 | №66 | №67 | №68 | №71 | №72 | №73 | №75 | №77 | №91 | ДСТУ 7525:2014 |
| Число бактерій в 1 см3 води, що досліджують (ЗМЧ) за 37 оС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Число бактерій в 1 см3 води, що досліджують (ЗМЧ) за 22 оС | 0 | 1800 | 4 | 0 | 106 | 8 | 7 | 1 | 5 | 71 | 20 |
| Число бактерій групи кишкових паличок (коліформних мікроорганізмів) в 1 дм3 води, що досліджують (індекс БГКП) | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | Відсутн. |
| Число термостабільних кишкових паличок (фекальних колі-форм — індекс ФК) у 100 см3 води, що досліджують | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | Відсутн. |

Висновки  на основі мікробіологічного дослідженння

Висновки: Згідно ДСТУ 7525:2014:  усі  зразки бюветних  вод відповідають нормативним значенням, крім зразків  №66, 71 та 91, що  не відповідають вимогам ДСТУ 7525:2014.

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГДК | Норма-тивний документ*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №63 | №66 | №67 | №68 | №71 | №72 | №73 | №75 | №77 | №91 |  |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | *1) |
| - Хронічна токсичність церіодафнія, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | відс. ± 10 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 1,32 | 2,31 | 0,33 | 0 | 1,32 | 0,33 | 0,66 | 1,32 | 0.66 | 0 | 0.33 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер), ‰ | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,33 | 0,66 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0.33 | *3) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах хвостового плавця),‰ | 0,66 | 1,65 | 0,33 | 0 | 0,99 | 0 | 0,33 | 1,65 | 0,33 | 0 | 0.33 | *3) |
| - Індекс генотоксичності на рибі, ‰ | 0,99 | 1,65 | 0,22 | 0,11 | 0,99 | 0,11 | 0,33 | 1,32 | 0,33 | 0 | 0.33 | *3) |
| Індекс загальної токсичності на гідрах,% | 17,22 | 35,76 | 7,14 | 0 | 6,22 | 0 | 0 | 13,28 | 0 | 0 | відс. ± 5 | *4) |
| Сумарний ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі),% | +6,27 | +58,55 | +33,0 | -0,8 | +20,86 | +10,50 | +18,18 | +11,5 | +30,27 | +32,48 | 10 | *5) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі), ‰ | 0,66 | 1,32 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,66 | 0,33 | 0 | 0.33 | *5) |

Таблиця 3 ̶  Результати дослідження біотестуванням води з бюветів Дніпровського р-ну.

*1) ДСТУ 4075-2001. Якiсть води. Визначання гострої летальної  токсичностi хiмiчних речовин та води на прiсноводнiй рибi [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei. Cyprinidae)]. Напiвстатичний метод (ISO 7346-2:1996. MOD)

*2) ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України. 2014. – 36 с.

*3) Патент України (№ 67315а). Спосіб оцінки генотоксичності водного середовища. Заявник ІКХХВ НАН України. Архипчук В.В.. Гаранько Н.М.. Гончарук В.В. 2004. бюл. №6.

*4)  Trottier S.. Blaise C.. Kusui T.. Johnson E.M.//Envir.Toxicol.Water Qual.-1997.-12- P.265-271.

*5)  Fiskesjo G.//Ibid.-1993.-8.-P.461-470.

Висновки за результатами біотестування:

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму риб зразки №67, №68, №71, №73, №77, не проявили гострої та хронічної токсичності. Зразки води №66, №72, №75, № 91 проявили - хронічну токсичність, зразок води №63 проявив - гостру токсичність.

Зразки вод №67, №68, №72, №73, №77, №91, за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові (0,33‰,0‰,0,33‰,0,66‰,0,66‰,0‰). Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі (0,22‰;0,11‰;0.11‰;0,33‰,0,33‰,0‰) зразки цих вод відноситься за класифікацією рівня токсичності) до класу – безпечні води;

У зразках № 63, №71,№75 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, ( 1,32‰;1,32‰;1,32‰)  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі (0,99‰;0,99‰:1,32‰) – відповідно, за класифікацією рівня токсичності (I-V клас)  води відносяться до І класу– умовно безпечні води;

У зразках № 66, спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, ( 2,31‰ )  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі (1,65‰) – відповідно, за класифікацією рівня токсичності (I-V клас)  води відносяться до ІІ класу– небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму на гідрах: зразок води №66 – проявив гостру токсичність; №63, №75 проявили загальну токсичність, №67, №68, №71, №72, №73, №77, №91– не проявили токсичності, і відносяться до категорії – безпечні води

На рівні організму церіодафнія у всіх зразка токсичності не встановлено відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

За розмірно-ваговими показниками зразки вод №63, №68, №72, №75 відносяться до категорії безпечні води, зразок води №71, №73 відноситься до категорії  умовно безпечні води, зразок води №66,№67,№77,№91 відноситься до категорії  небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рослинах–цибулі Аllium Cepa(L) за частоти ядерних порушень у зразках №63, №67, №68, №71, №72, №73, №75, №77, №91 спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (0,66‰,0,33‰,0‰,0‰,0‰,0,33‰,0,66‰,0,33‰,0) – відповідно, ці зразки вод відносяться за класифікацією рівня токсичності до класу –  безпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень у зразку води №66 спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (1,32‰) – відповідно, цей зразок води відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІ класу – небезпечні води.

Заст. керівника НТЦВВ, д.х.н.                                                                                   Мілюкін М.В.

Зав. лаб. методів аналізу неорганічних та

органічних екотоксикантів, д.х.н.                                                                               Зуй О.В.

Відп. виконавець НТЦВВ,

с.н.с. відділу хімії, фізики та біології води			                              М.М. Саприкіна

23.07.2018 р.