Національна Академія наук України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Науково-технічний центр випробування води

Адреса: 03142, Київ - 142, б. Вернадського, 42

Телефон: (044) 424-01-96	Факс: (044) 423-82-24

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ІКХХВ ім. А.В. Думанського НАН України

Академік НАН України, д.х.н., проф.  В.В. Гончарук

_______________________________

«_____»__________________ 2017 р.

П Р О Т О К О Л № 3 /2017

за результатами випробування зразків  води

з  бюветів Солом’янського району м. Києва

Всього сторiнок  7

Науково-технічний центр випробування води ІКХХВ НАН України

акредитований на технічну компетентність та незалежність

Свідоцтво про атестацію№ ПТ- 423/15 видане  27 листопада 2015 р.

Укрметртестстандартом Держспоживстандарту  України

Київ

1. Мета випробувань – дослiдження зразків води з бюветів за хімічними, мікробіологічними та токсикологічними показниками

2.Об’єкт випробування: бювети Солом’янського району м. Києва: №152 – вул. Гетьмана 44;  №154 – вул. Солом'янська-Пирогівська;                №156 – вул. Виборзька, 31/37;  №160 – вул. Донця, 2; №162 – вул. Мартиросяна (сквер);  №169 – вул. Островського-Стадіонна;                                №170 – вул.  Пітерська(сквер);  б/н  ̶  вул. І. Лепсе, 81  (згідно акту відбору   проб  від  17  січня 2017 р.).

3.  Відбір проб: проби води відібрані та надані на випробування Замовником 17 січня 2017 року.

4. Замовник – Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України

5. Результати випробувань - Аналіз води проведений (17.01 – 07.02.)2017 р. Результати  наведено в таблицях 1, 2, 3.

Таблиця 1   ̶  Результати хімічного дослідження води

| Найменування показників |  | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №152 | №154 | №156 | №160 | №162 | №169 | №170 | І.Лепсе,81 | ДСТУ 7525:2014 |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, рН |  | 7,60 | 7,55 | 7,66 | 7,50 | 8,01 | 7,56 | 7,62 | 7,51 | 6,5-8,5 |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 |  | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 0,1 | 5,75 | 0,4 | 5,0 | ≤7,0 (1,5-7,0)2* |
| Кальцій, мг/дм3 |  | 84 | 90 | 80 | 92 | ˂2,0 | 84 | 4,0 | 82 | ≤130 (25-75)2* |
| Магній, мг/дм3 |  | 12,0 | 10,8 | 21,6 | 15,6 | ˂1,0 | 18,6 | 2,4 | 10,8 | ≤80 (10-50)2* |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 |  | 360 | 366 | 366 | 372 | 372 | 360 | 372 | 354 | - |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 |  | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 5,8 | ≤6,5 (0,5-6,5)2* |
| Сухий залишок, мг/дм3 |  | 370 | 365 | 355 | 345 | 385 | 385 | 360 | 375 | ≤1000 (200-500)2* |
| Мінералізація, мг/дм3 |  | 498 | 502 | 500 | 512 | 490 | 506 | 509 | 493 | - |
| Залізо (заг.), мг/дм3 |  | 0,13 | 0,008 | 0,15 | 0,09 | 0,29 | 0,22 | 0,032 | 0,16 | відсутність3* |
| Марганець, мг/дм3 |  | 0,022 | 0,097 | 0,029 | 0,068 | 0,005 | 0,088 | 0,003 | 0,032 | відсутність3* |
| Мідь, мг/дм3 |  | 0,001 | 0,002 | ˂0,0005 | ˂0,0005 | 0,002 | 0,0005 | 0,0007 | 0,001 | відсутність3* |
| Цинк, мг/дм3 |  | ˂0,008 | ˂0,008 | ˂0,008 | ˂0,008 | ˂0,008 | ˂0,008 | ˂0,008 | ˂0,008 | відсутність3* |
| Найменування показників |  | №152 | №154 | №156 | №160 | №162 | №169 | №170 | І.Лепсе,81 | ДСТУ 7525:2014 |
| Сульфати, мг/дм3 |  | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | ≤150 |
| Хлориди, мг/дм3 |  | 12,5 | 6,2 | 4,7 | 3,1 | 29,6 | 15,6 | 3,1 | 7,8 | ≤150 |
| Тригалогенметани (сума), мг/дм3 |  | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | відсутність3* |
| Дибромхлорметан, мг/дм3 |  | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | відсутність3* |
| Чотирихлористий вуглець, мг/дм3 |  | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | відсутність3* |
| Хлороформ, мг/дм3 |  | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | відсутність3* |
| 2. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фториди, мг/дм3 | 0,28 |  | 0,28 | 0,16 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,71,5 |
| Сірководень, мг/дм3 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - |
| Йод, мкг/ дм3 | <4,0 |  | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | - |
| Броміди, мг/дм3 | ˂0,02 |  | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | відсутність3* |
| Алюміній, мг/дм3 | 0,014 |  | 0,013 | 0,003 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,004 | відсутність3* |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 | 11,2 |  | 10,3 | 10,7 | 10,6 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,9 | - |
| Калій, мг/дм3 | 6,9 |  | 6,85 | 7,5 | 7,06 | 1,0 | 6,96 | 1,1 | 7,9 | ≤20 (2-20)2*0 |
| Натрій, мг/дм3 | 11,2 |  | 12,1 | 12,6 | 11,2 | 112 | 11,2 | 117 | 20 | ≤200 (2-20)2* |
| Барій, мг/дм3 | 0,003 |  | 0,002 | 0,006 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,0003 | 0,004 | ≤0,1 |
| Берилій, мг/дм3 | 5×10-6 |  | 1×10-6 | 4×10-6 | 4×10-6 | 0,4×10-6 | 1×10-6 | 1×10-6 | 1×10-6 | відсутність3* |
| Ванадій, мг/дм3 | 11×10-5 |  | 13×10-5 | 5×10-5 | 3×10-5 | 15×10-5 | 3×10-5 | 6×10-5 | 3×10-5 | - |
| Найменування показників | №152 |  | №154 | №156 | №160 | №162 | №169 | №170 | І.Лепсе,81 | ДСТУ 7525:2014 |
| Кадмій, мг/дм3 | 12×10-6 |  | 71×10-6 | 2×10-6 | ˂1×10-6 | ˂1×10-6 | ˂1×10-6 | ˂1×10-6 | ˂1×10-6 | відсутність3* |
| Кобальт, мг/дм3 | 21×10-5 |  | 21×10-5 | 21×10-5 | 21×10-5 | 1×10-5 | 100×10-5 | 2×10-5 | 17×10-5 | відсутність3* |
| Літій, мг/дм3 | 0,014 |  | 0,014 | 0,017 | 0,014 | 0,003 | 0,014 | 0,023 | 0,016 | - |
| Миш’як, мг/дм3 | 12×10-4 |  | 13×10-4 | 2,8×10-4 | 1,7×10-4 | 1,3×10-4 | 1,3×10-4 | 1,9×10-4 | 1,3×10-4 | відсутність3* |
| Нікель, мг/дм3 | 1,0×10-3 |  | 1,5×10-3 | 1,0×10-3 | 0,9×10-3 | 0,2×10-3 | 0,9×10-3 | 0,07×10-3 | 0,7×10-3 | відсутність3* |
| Свинець, мг/дм3 | 17×10-4 |  | 10×10-4 | 7,8×10-4 | 6,9×10-4 | 2,4×10-4 | 5,1×10-4 | 3,5×10-4 | 1,2×10-4 | відсутність3* |
| Селен, мг/дм3 | 2,2×10-4 |  | 3,1×10-4 | 2,3×10-4 | 1,6×10-4 | 1,1×10-4 | 1,1×10-4 | 2,1×10-4 | 1,8×10-4 | відсутність3* |
| Ртуть, мг/дм3 | ˂4×10-5 |  | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | відсутність3* |
| Срібло, мг/дм3 | 0,6×10-5 |  | 1,3×10-5 | 0,4×10-5 | 0,4×10-5 | <0,1×10-5 | 0,2×10-5 | 0,3×10-5 | <0,1×10-5 | - |
| Сурма, мг/дм3 | 4,5×10-3 |  | 1,3×10-3 | 3,0×10-3 | 1,5×10-3 | 8,4×10-3 | 1,8×10-3 | 1,6×10-3 | 5,3×10-3 | відсутність3* |
| Стронцій, мг/дм3 | 0,51 |  | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,002 | 0,55 | 0,023 | 0,49 | ≤2 |
| Талій, мг/дм3 | 0,5×10-6 |  | 1,1×10-6 | ˂0,1×10-6 | ˂0,1×10-6 | ˂0,1×10-6 | 0,2×10-6 | ˂0,1×10-6 | ˂0,1×10-6 | відсутність3* |
| Уран, мг/дм3 | 8,9×10-6 |  | 3,0×10-6 | 5,2×10-6 | 1,6×10-6 | 3,6×10-6 | 4,8×10-6 | 10,5×10-6 | 1,8×10-6 | - |
| Хром, мг/дм3 | 2,4×10-4 |  | 2,7×10-4 | 1,8×10-4 | 1,4×10-4 | 5,3×10-4 | 2,7×10-4 | 2,6×10-4 | 1,8×10-4 | відсутність3* |
| Інтегральний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | 2,0 |  | 1,9 | 2,0 | 1,24 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | ≤1,5 |

Примітки: 1* ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 36 с.;

2* - величина, зазначена в дужках – оптимальний вміст в межах;

3* - нижче межі визначення.

Таблиця 2   ̶  Результати мікробіологічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №152 | №154 | №156 | №160 | №162 | №169 | №170 | І.Лепсе,81 | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ 7525:2014 |
| Заг. коліформи, КОЕ/ 1 дм3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | Відсутн. | Відсутн. |
| Число термостаб. колiформiв, КУО/ 100 см3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | Відсутн. | Відсутн. |
| Заг. мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 37 оС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
| Заг. мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 22 оС | 1 | 0 | 6 | 2 | 105 | 1 | 0 | 0 | - | 20 |

Загальні висновки  на основі хімічного і мікробіологічного досліджень

За хімічними показниками:

Мінералізація в усіх зразках води  ̶  в межах 490-512 мг/дм3; вміст сульфатів в усіх зразках <4,0мг/дм3; хлоридів  3,1-29,6 мг/дм3;

Вміст хлороформу та ін. ТГМ  ̶   нижче межі визначення;  Сорг. – практично в усіх бюветах дещо вищі нормативних значень, навіть в тих, які частково доочищуються іонообм. технологією.

Відхилення:  в бюветі  № 162 – заг. жорсткість – 0,1 мг-екв/дм3 (кальцій- <2 мг/дм3, а магній- <1,0 мг/дм3;  проте вміст натрію – 112 мг/дм3  (4,87 мг-екв/дм3), а калію 1,0  мг/дм3; лужність -  5,9 мг-екв/дм3. Аналогічні відхилення і для бювету № 170.  Тобто, вода після  іонообмінної технології (гідрокарбонат натрію).

За мікробіологічним показниками:

Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10, Україна: вода в усіх  досліджених бюветах  відповідає нормативним значенням;

Згідно ДСТУ 7525:2014:  Загальне мiкробне число (ЗМЧ)  в 1 см3 при 22 оС у зразках води з бювету № 162 перевищує нормативні значення в    5   разів.

Таблиця 3 ̶  Результати дослідження води біотестуванням

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  | ГДК | Нормат. докум.*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №152 | №154 | №156 | №160 | №162 | №169 | №170 | І.Лепсе,81 |  |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1) |
| - Хронічна токсичність церіодафнія, % | 50 | 60 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | відс. (± 5 %) | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 0,99 | 1,65 | 1,32 | 0,33 | 0,66 | 0,99 | 0,33 | 0 | 0,33 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер). ‰ | 0,33 | 1,32 | 0,99 | 0,33 | 0,33 | 0,66 | 0 | 0,33 | 0,33 | *3) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах хвостового плавця). ‰ | 0,33 | 0,99 | 1,66 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | *3) |
| - Індекс генотоксичності на рибі. ‰ | 0,55 | 1,32 | 0,99 | 0,22 | 0,44 | 0,66 | 0,11 | 0,11 | 0,33 | *3) |
| Індекс заг. токсичності на гідрах. % | 16,7 | 41,6 | 12,5 | 0 | 21,9 | 28,6 | 2,8 | 0 | відс. (± 5 %) | *4) |
| Сум. ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі). % | +91,6 | +69,3 | +44,1 | +41,0 | +73,9 | +62,9 | +77,4 | +89,0 | 10 | *5) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі). ‰ | 1,32 | 1,32 | 0 | 0 | 0,99 | 0,66 | 0 | 1,32 | 0,33 | *5) |

*1) ДСТУ 4075-2001. Якiсть води. Визначання гостроi летальноi токсичностi хiмiчних речовин та води на прiсноводнiй рибi [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei. Cyprinidae)]. Напiвстатичний метод (ISO 7346-2:1996. MOD)

*2) ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України. 2014. – 36 с.

*3) Патент України (№ 67315а). Спосіб оцінки генотоксичності водного середовища. Заявник ІКХХВ НАН України. Архипчук В.В.. Гаранько Н.М.. Гончарук В.В. 2004. бюл. №6.

*4)  Trottier S.. Blaise C.. Kusui T.. Johnson E.M.//Envir.Toxicol.Water Qual.-1997.-12- P.265-271.

*5)  Fiskesjo G.//Ibid.-1993.-8.-P.461-470.

Висновки за результатами біотестування:

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму риб всі зразки не проявили гострої та хронічної токсичності;

зразок № 154 за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові (1,32‰). Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі зразок води №154 відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІ класу – умовно небезпечні води;

у зразках № 152, №156, №169, №162, спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, 0.55‰;0,99‰;0,66 ‰;0,44 ‰;  – відповідно. Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі ці води відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до I класу – умовно безпечні води;

у зразках № 160, №170, І.Лепсе,81, спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, 0.22‰; 0,11 ‰;0,11 ‰;  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі  за класифікацією рівня токсичності води відносяться до  – безпечні води;

На рівні організму на гідрах: №154 - 41,6% відповідно, виявлено гостру токсичність; № 169, №162, №152, №156 - 28,6%; 21,9%; 16.7%; 12,5% відповідно проявили загальну токсичність.

На рівні організму на церіодафнія, зразки №154, №152, №169, ,№162 – 60%, 50%, 40%, 40% відповідно, проявили гостру токсичність відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

За розмірно-ваговими показниками зразки вод №156, №160, №170 відносяться до категорії  безпечні води, зразки №154, №152, №169, №162, І.Лепсе,81 – небезпечні води.

На рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень  у  зразках №154, №152, І.Лепсе,81 спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі зразки води №154, №152, І.Лепсе,81 відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІІ класу –  умовно небезпечні води; №156, №160, №169, №170, №162 відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІ класу –  умовно безпечні води.

Зав. відділу аналітичної та радіохімії

ІКХХВ НАН України, д.х.н.                                    			                               	 Г.М. Пшинко

Відп. виконавець НТЦВВ,

с.н.с. відділу хімії, фізики та біології води			                                                М.М. Саприкіна

Відп. виконавець НТЦВВ,

пров. інж. лабораторії біомаркерів та біотестування			                        А.В. Нанієва